温县中医院网络安全升级加固项目

竞争性谈判文件

项目编号：温交易【2019】270号

采购编号：温政采【2019】258号

采购人：温县中医院

代理机构：安信项目管理有限公司

日期：2019年10月

目  录

一、谈判须知表	- 2 -

二、谈  判  程  序	- 6 -

三、招标项目内容及参数要求	-10-

四、合同签订及条款	- 10 -

五、谈判响应性文件基本格式	- 15 -

温县中医院网络安全升级加固项目竞争性谈判公告

一、采购项目名称：温县中医院网络安全升级加固项目

二、项目编号：温交易[2019]270号       采购编号：温政采[2019]258号

三、项目预算金额: 400000.00元

四、需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策促进中小企业和监狱企业发展扶持政策。

五、项目基本情况：

1、采购项目内容：备份容灾设备系统、数据中心防火墙、网络版防病毒软件、更换UPS电池等 （详见竞争性谈判文件）。

2、项目实施地点：温县中医院

3、资金来源：自筹资金

4、期限（供货期）：15日历天

5、质量标准：合格

六、供应商资格要求：

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商须具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照，生产或经营范围须符合本项目要求；供应商应具备ITSS 信息技术服务三级以上（含）证书和CCRC 信息系统安全集成服务三级以上（含）证书。

3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章）。

4.投标单位需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）。

5.本次招标不接受联合体投标。

七、获取竞争性谈判文件：

1、时间：2019年  10 月  25 日  9 时  00 分至2019年 10  月  29 日 17  时 30 分（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》直接下载获取

3、方式：直接下载获取（如有补遗网上另行通知，相应顺延开标时间）

4、售价：人民币300元/份，开标前现场交纳

八、响应文件提交的截止时间及地点：

1、时间：2019年 10 月 31 日9时00分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌）

九、响应文件的开启时间及地点：

1、时间：2019年  10 月 31 日9时00分（北京时间）

2、地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌）

十、发布公告的媒介及公告期限：

本次竞争性谈判公告在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》上同时发布。

公告期限为三个工作日。

十一、联系方式：

采购人：温县中医院

联系人：龙先生

联系方式：13839109963

地  址：温县黄河西路

采购代理机构：安信项目管理有限公司

联系人：范先生

联系方式：17639189768/0371-56666861

地址：郑州市管城回族区普惠路榆林北路交叉口升龙广场1号楼A座2207室

发布人：安信项目管理有限公司

发布时间：2019年10月24日

- 谈判须知表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 温县中医院 |
| 2 | 采购代理机构 | 安信项目管理有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 温县中医院网络安全升级加固项目 |
| 4 | 招标预算价 | 400000.00元，资金来源：自筹资金 |
| 5 | 期限（供货期） | - 15日历天 |
| 6 | 谈判有效期 | - 60日历天 |
| 7 | 谈判文件份数及装订要求 | 正本份数 壹 份，副本份数 陆 份，在每一份谈判响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。响应性谈判文件的正本与副本应采用左侧胶粘方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 8 | 谈判文件的密封 | 投标供应商应将响应性谈判文件正本和所有副本装在一个包装封袋中，密封口处加盖投标单位公章。 在响应性谈判文件的密封袋上应标明： 项目名称： （项目名称 ） 项目编号： （项目编号 ） 采购编号： （采购编号 ） 投标供应商名称：（加盖投标供应商公章）未按以上要求密封和加写标记的谈判文件，采购人不予接受。 |
| 9 | 合格投标人 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商须具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）或三证合一的营业执照，生产或经营范围须符合本项目要求；供应商应具备ITSS 信息技术服务三级以上（含）证书和CCRC 信息系统安全集成服务三级以上（含）证书。 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章）。 4、投标单位需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）。 5、本次招标不接受联合体投标。 其它要求：开标时，投标人应提供以下证件： - 法定代表人（负责人）证明和身份证原件及身份证复印件（复印件须加盖公章）或授权委托人持法人授权委托书及本人身份证及身份证复印件（复印件须加盖公章） |
| 10 | 谈判时间及地点 | 投标文件递交截止时间：2019年10月31日9时00分（北京时间） 投标文件递交地点：温县公共资源交易中心（具体开标室见开标当天显示牌） 开标时间：2019年10月31日9时00分（北京时间） 开标地点：温县公共资源交易中心开标厅（具体开标室见开标当天显示牌） |
| 11 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金或转账。 履约担保的金额：中标金额的5%。 中标公示期结束无异议后三个工作日内，中标单位需向采购人缴纳履约担保金，逾期未缴纳的，视为自动放弃中标资格。 |

- 二、谈  判  程  序

（一）开标要求

1、采购代理机构在“谈判须知表”中规定的时间组织谈判；

2、所有供应商应按时参加谈判会议并签到，逾期到达者将视为自动弃权；

3、投标供应商参加谈判会议须出示的资质证件：营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）、ITSS 信息技术服务三级以上（含）证书和CCRC 信息系统安全集成服务三级以上（含）证书、法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及委托人本人身份证、“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）、无行贿犯罪记录承诺书、依法缴纳的税收证明、依法缴纳社会保障资金的证明、财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（以上资料开标时提供原件，以备评委审查）

注：1.开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金证明、依法缴纳的税收证明、财务状况报告。

2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（二）有下列情形之一的，采购人不予受理：

1、谈判文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按谈判文件要求密封的；

（三）谈判程序

1、宣布会场纪律；

2、介绍与会的供应商和有关人员；

3、投标供应商各派出一名代表对各谈判方的谈判文件密封情况进行查验；

4、经确认以上程序无误后，开始谈判。

（四）谈判顺序

谈判顺序：对符合开标有效性和完整性的投标供应商，以签到的逆顺序确定谈判顺序，谈判小组按顺序，分别与每位谈判响应人就价格、商务、技术等按谈判文件要求的内容进行谈判。

（五）谈判评审小组的组建

谈判小组由采购代表1人和相关专家（专业人员）共3人组成。

（六）谈判文件的初步评审

1、评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

- 2、评标将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

- 3、初步评审标准

| - 评审因素 |  | - 评审标准（原件） |
| --- | --- | --- |
| - 一 - 资格评审标准 | 企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照） | 具备有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，生产或经营范围须符合本项目要求。（原件） |
|  | - 法人代表证明或授权委托书 | - 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书（原件） |
|  | - 资格要求 | 1、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、供应商资格要求：投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一营业执照），生产或经营范围须符合本项目要求；ITSS 信息技术服务三级以上（含）证书和CCRC 信息系统安全集成服务三级以上（含）证书。 - 3、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】；（供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章）。 4、投标单位需提供无行贿犯罪记录承诺书。（出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明）。 5、本次招标不接受联合体投标。 |
| - 二 - 形式评审标准 | - 投标供应商名称 | - 与营业执照等证件一致 |
|  | - 谈判文件 | - 按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的 |
|  | - 响应性谈判文件格式 | - 基本符合谈判文件格式要求 |
|  | - 期限（供货期） | - 符合谈判文件要求 |
|  | - 商务报价 | - 只能有一个有效报价，且不超过采购预算价 |
|  | - 投标承诺函 | - 符合本谈判文件有关规定 |
|  | - 投标有效期 | - 谈判文件递交截止日起 60 日历天 |
|  | - 谈判文件的其他响应 | - 符合法律、法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的 |

- 谈判小组依据以上初步评审标准对谈判文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

（七）谈   判

1、谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中,谈判的任何一方不得透漏与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

2、在谈判过程中，符合评审标准后，方可进行第二轮谈判。第二轮报价不得高于上一轮报价。

（八）评审标准

采用最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标供应商作为成交候选供应商的评标方法。

（九）推荐和确定成交供应商

根据评审标准，按有效投标报价由低到高顺序直接确定成交供应商。谈判小组讨论通过评审，并编写评标报告。

（十）谈判结果的公示

谈判结束后，谈判结果将在《河南省政府采购网》、《温县公共资源交易中心网》、《焦作市公共资源交易中心网》上公示，同时向中标供应商发放成交通知书。

（十一）成交合同的签订

- 采购人自成交通知书发出之日起，30日内按谈判文件的要求与供应商递交谈判响应性文件的约定，与成交供应商签订供货合同。成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的，重新招标。

- 采购人与供应商签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案，并将合同在《河南省政府采购网》予以公示。

（十二）争议的解决：双方友好协商；提请主管部门进行调解；由需方所在地人民法院诉讼管辖。

（十三）投标费用：无论投标过程中的作法和结果如何，投标供应商应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

招标代理服务费：执行原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家和发展改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2011】543号）收费标准的规定，由中标人支付。

（十四）质疑和投诉

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

（十五）其他补充内容

1.关于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》相关说明：

根据财库（2011）181号文、豫财购[2013]14号文相关规定：

小微企业产品应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供企业声明函（统一格式）且同时提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图或由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书等有效证明材料，否则不予认可。

关于小微企业：

1.1按<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）之规定，中小企业的标准为：

1.1.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.1.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.2依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

1.2.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.2.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

- 三、采购项目内容及参数要求

| 序号 | 项目名称 | 指标项 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备份容灾系统 | 基本要求 | 1. 产品概述 具有完全自主知识产权的国产容灾备份软件；灾备功能模块化；实现持续数据保护（CDP）；毫秒级实时备份；灾难发生前任意时间点恢复；数据库事务校验，保证数据库完整性和可用性；数据实时同步；秒级容灾切换；实时捕获所有I/O操作；支持多策略、多功能容灾备份；全面支持主流虚拟环境。 2. 体系架构 通过Linux架构的控制台对所有客户端进行统一管理。 3. 技术特点 （1） 真实时，数据零丢失： 通过底层数据块技术，实时捕获数据增量，同时写入主、备服务器磁盘。从而保障数据零丢失。 （2） 毫秒级实时备份： 真正的连续性数据保护，实时、持续捕捉数据所发生的变化，能提供细颗粒的目标恢复，通过实时记录或捕捉数据的变更和改变，可按时间点将数据恢复到之前的任意一个可用状态。 （3） 秒级容灾切换： 切换的过程不需要等待漫长的数据库挂载还原时间及业务切换时间，十分钟内即可完成容灾切换。 （4） 容灾演练： 通过容灾服务器验证数据容灾方案的有效性及可用性，确保数据中心的高可用性和安全性。 （5） 异地远程容灾： 通过扇区消除技术，降低了远程异地容灾对带宽的要求，减少网络压力及传输时间，极大的提高了数据传输效率。可靠的数据实时校验和传输流量控制，避免了对生产服务器的性能影响。 （6）灵活选择备份策略： 支持数据完全备份、差异备份、增量备份；支持实时备份、定时备份；支持1对1、1对N、N对1、N对N、接力备份等多种策略。 （7） 灵活选择恢复模式： 可提供对高可用集群环境及存储控制配置的备份及恢复，在备份恢复的过程中，可直接向集群各主机恢复相对应的集群环境，包括操作系统、文件、数据库、应用等。 | （1台) |
|  |  | 硬件配置 | 1、架构：超融合架构，本次配置1节点，不少于2U 8盘位机架式一体化设备； 2、节点处理器：配置1颗Intel E5第4代 CPU，主频≥2100MHz，核数≥8，线程≥16，L3缓存≥20MB ； 3、节点内存：本次配置16GB DDR4 ECC REG内存； 4、存储：本次配置不少于8T容量的企业级高速硬（磁盘阵列技术支持RAID Level 0、1、5、6、10）；兼容SAS/SATA/SSD企业级硬盘； 5、主机接口：配置不少于2个10Gbps iSCSI接口；支持8Gbps、16Gbps FC主机接口，支持24Gbps、48Gbps Infiniband接口； 6、电源：热插拔双冗余电源； 7、配备高可靠适用套件Cat6 UTP 28AWG CM/LSZH Cable Assembly 2M，附带物理安全锁，PSL-DCJB-0* ,8Gb/s, 并调试与现有网络交换设备兼容连接； |  |
|  |  | 主要软件功能及配置要求 | - ★满足医院业务系统的应用级、数据级容灾：假设HIS/EMR/LIS/PACS等业务系统硬件、操作系统、数据库以及服务等造成业务系统下线的情况出现，容灾设备可接管任意时间点的生产系统状态，并在10分钟内启动业务接管，快速恢复业务系统；接管不仅仅能做到整机接管，为保障资源性能和整机接管时发生不可预知的问题，还要做到根据实际故障点，可进行最小故障物理单元接管，例如，主存储发生故障，主服务器正常，则灾备系统代替主存储挂载给主服务器直接使用；主服务器发生故障，存储正常，则仅启动接管主服务器，仍然使用主存储（要求提供两种接管模式的整个操作步骤截图） - ★为最大限度保障备份数据的稳定性和安全性，灾备系统是基于数据块级别的连续数据保护机制，具备主动病毒防御功能，且要求运行在非windows平台下（要求提供灾备系统的非windows平台运行截图），以防止和杜绝windows平台下的病毒（例如勒索病毒）感染被保护服务器的同时入侵到灾备系统中感染灾备系统，以此确保备份历史数据的安全性。 - 默认备份数据加密，数据无法直接查看，只允许通过灾备平台进行查看以防范备份数据泄露风险。 - ★灾备系统实施、接管、恢复及灾备环境搭建等过程不依赖其他软件厂商。 - ★为方便调取历史数据和演练灾备系统可用性，要求灾备系统可随时进行接管、数据测试演练，且整个过程不影响正常业务运行，接管演练时备份任务可正常进行（该功能需在中标后进行现场测试）。 - ★备份任务因不可控因素中断后，需支持断点续传，且无需重新校验之前数据（该功能需在中标后进行现场测试） - ★为保障生产网络带宽和稳定，需支持LAN-FREE，备份时不占用生产带宽。 - 为保证数据一致性，配置基于数据库的Write Back 内存同步授权； - 考虑到医院目前情况以及将来医院规模的扩展，软件需配置无限个Window/Linux的整机实时保护授权许可及接管许可；不少于40个Window/Linux的传统备份授权许可（支持Oracle、Sybase、DB2、SQL、MySQL、达梦等数据库）；不少于5T被保护授权；支持FC光纤主机接口授权许可，提供FC接入功能，LAN-FREE功能；支持SSD缓存加速授权许可，及顺序文件的穿透许可；配置存储虚拟化授权许可，要求支持基于iSCSI、FC、SCSI、SAS、Infiniband等存储整合，配置分级存储管理授权；灾备平台支持同时保护物理服务器业务、虚拟化平台业务、云平台业务的能力。 - 灾备系统良好扩展性：灾备系统为超融合体系架构，支持计算资源和存储资源的横向扩展（Scale-out），采用统一命名空间技术，支持PB级容量扩展；支持将所有节点资源无缝融合为单一的资源池，设备节点间无主次之分，无计算、存储、管理节点之分，设备节点出厂需内置系统虚拟化模块、分布式存储模块、应用级保护模块、业务仿真模块；支持灾备平台自身的计算资源、存储资源在线动态扩展，扩展过程必须不影响灾备平台运行，扩展过程无需停机，扩展完成后计算资源、存储资源立即可用；扩展需不改变灾备平台架构，无需对灾备平台进行调整； |  |
|  |  | 具体要求 | - 为保证灾备系统的持续性，支持ORACLE RAC\MSCS\ROSE\LVS等常用高可用环境下的自动漂移追踪保护； - ★为保障业务快速恢复：支持多种操作系统保护及恢复,同时支持整盘数据在线挂载及快速恢复,数据提取时间与数据量无关（需提供产品彩页功能截图，并加盖原厂公章）； - ★为保障备份速度的稳定且要应对海量零散性（例如非结构化数据电子病历，常规的）文件，要求使用基于数据块级别的连续数据备份技术,千兆网络下，备份速度可达1000Mbps，具备基于I/O的录像功能，任意I/O点均可无限次提取查看或启动业务系统（需提供软件功能截图证明文件，并加盖原厂公章） - ★考虑到医院信息化将来的发展和保障主服务器的性能，需支持基于X86架构平台及非X86架构平台的保护，支持Unix 基于系统与存储的全面镜像，实现存储的‘零’停机迁移（Zero Downtime Migrations），支持对IBM小型机操作系统和存储卷的实时旁路保护；能实现HACMP跟踪漂移保护；UNIX系统发生故障时可快速通过HMC挂载容灾机的任意时间点副本进行SANBOOT接管操作系统和业务系统正常运行；（接管时间≤10分钟）；且要求在保护过程中对生产服务器CPU影响度不得大于1%，内存占用不超过20M；（需提供软件功能截图证明文件，并加盖原厂公章） - ★本着节省预算的原则和最大化利用灾备系统空间，要求灾备系统能够直接查看每一个备份副本所占用的存储空间大小；采用全局数据块差异同步传输技术，可以月/周/天/小时/分钟为周期单位产生数据副本，并支持副本复合技术，提供灵活的管理策略，在法规遵循的原则下，用有限的存储空间就能够保存十年内的数据记录。（需提供软件数据副本复合技术功能截图证明文件，并加盖原厂公章） - ★随着医院信息化发展，不可避免存在多个品牌和性能的存储，为方便将来管理，灾备系统需支持将多个不同品牌和型号的磁盘系统整合为一个统一的磁盘资源池，来自不同磁盘系统的磁盘空间可按需组合为一个逻辑卷供主机访问； - 为确保数据一致性，当容灾代理接受到执行数据副本的指令时，会将受保护服务器上的数据恢复成一致状态并将服务器的写入操作临时缓存至内存，同时快速地对所有数据进行穿透传输，完后立刻恢复正常的操作。可管理的数据副本技术能够确保数据一致性，避免出现产生数据错误的快照而导致恢复失败。 - ★为便于对历史数据查询、对比、修改和删除等操作，支持容灾数据副本可随时使用（可读可写）,同一LUN的多个时间点的数据副本，可同时提取进行验证/查询比对操作。每个LUN最少支持1000个副本,并可以自定义对其生命周期和策略配置。（需提供软件功能截图证明文件，并加盖原厂公章） - ★为降低灾难恢复 (DR) 的带宽和相关存储成本，要求提供扇区网格消融技术，通过消除应用程序和文件系统层面的消融，让复制过程中传输的数据量实现最小化。数据更改在尽可能低的细度级别进行复制； - ★灾备平台支持存储设备的灾难接管功能，当被保护的存储设备（包含服务器内置存储以及外接存储）发生故障损坏后，可将灾备设备的目标磁盘直接挂载前端服务器，接替故障存储使用。 - ★针对生产系统的逻辑故障时，支持同时接管任意时间点的生产系统状态，并可在灾备平台上，同时启动多个接管系统用于选择最佳的接管时间点； - 灾备系统的建设与运行，需避免对原生产系统造成影响，当生产系统出现逻辑错误或硬件故障时，灾备系统能够在现场快速完成数据及业务的恢复； - 在构建异地的灾备机房时，支持将相应主机设备容灾至异地灾备机房进行保护。升级过程中，需对当前生产系统无影响，升级后的异地灾备系统能够实现在主机房出现灾难时，灾备机房的容灾系统数据库能够成功运行起来，保证关键业务的正常运行； |  |
|  |  | 远程异地容灾 | - ★容灾主机可同时实现对本地历史点的快速恢复与远程容灾； - 支持窄带(非光纤)容灾能力，支持断点续传、加密、连续及策略传输； - 确保传输效率，要求基于512bit细粒度的远程数据传输模式，支持对每个LUN限制传输带宽即节流模式。（需提供软件功能截图证明文件，并加盖原厂公章） - 支持在主站点和灾备站点通讯链路中断较长时间（例如一周）后仍可进行数据的差量回补； - 容灾站点在完成接管后，数据回切时仍可进行两个站点间数据差异比对并实现数据的增量回切。 |  |
|  |  | 售后服务要求 | - 提供原厂三年硬件保修服务包括上门免费更换备件服务； - 如发生设备故障，需在1小时内响应，4小时内到达现场。 3、★提供原厂软件包括软件免费升级，软件打补丁，邮件、电话支持服务及每月一次远程巡检服务；（提供原厂技术巡检服务承诺函，并加盖原厂公章） 4、提供专业的培训，保证用户能够熟练操作； |  |
|  |  | 资质要求 | 1、产品为自主研发产品，国产非OEM，提供《计算机软件著作权登记证书》复印件并加盖原厂公章； 2、产品符合国家相关信息安全法规遵从，软件需通过公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供复印件并加盖原厂公章； 3、产品需通过中国信息安全认证中心(ISCCC)，投标文件提供证书复印件并加盖原厂公章； 4、设备制造厂商通过ISO9001及14001体系认证，提供复印件并加盖原厂公章。 5、提供原厂授权及售后服务承诺函原件 |  |
|  |  | 其它要求 | - ★投标产品必须严格按照招标方提供的技术参数及性能要求，进行合理的设备配置(技术架构不限)，以确保实现本次项目的建设目标，投标人须提供所投产品满足要求的承诺函（加盖投标公司、产品厂商公章，格式自拟；内容包括投标产品中标后一周内向采购方提供现场测试，针对本次招标测试项进行逐条测试，任何不满足项均视为虚假应标，自动放弃中标资格，并承担相应法律责任和损失）。 - 投标人具备类似产品的成功案例，并提供相应的合同复印件 - 要求产品无需第三方协助 - 主要测试内容包括以下几点： 测试项一、 资源占用情况 灾备客户端部署完成并开始同步数据时通过资源管理器观察客户端进程的系统资源占用情况，应满足CPU占用率≤2%；内存占用率≤15MB 测试项二、 定期保护 支持定时保护策略：最小单位精确到1分钟，可排除节假日保护并可对节假日日期进行自定义； 测试项三、 文件丢失场景模拟 同步完成后进行救灾演示：模拟随机删除数据后，通过灾备设备加载指定周期时间点的保护副本找回丢失数据，整个过程应≤2分钟； 测试项四、 系统故障无法启动场景模拟 同步完成后进行救灾演示：关闭被保护的节点模拟生产系统故障；通过CDP接管功能进行最近时间点的操作系统和数据接管；要求与原环境数据一致，系统可正常启动；整个过程应≤5分钟 测试项五、 CDP持续性数据保护资源占用 开启CDP实时同步，在操作系统拷贝若干文件，观察CPU和内存占用情况：应满足CPU占用率≤2%；内存占用率≤15MB; 测试项六、 伪CDP鉴别 CDP设备以图形界面的形式展现IO变化数量，精确到1秒；在保护时间段内的任意1秒（随机决定）报出磁盘的IO数量； 测试项七、 任意一秒的数据找回 模拟随机删除数据后，通过灾备设备加载指定某一秒的副本找回丢失数据，整个过程应≤2分钟； 测试项八、 验证数据副本可读可写可做保存 在第七项的CDP数据副本中，随机写入数据（如复制、新建文件等）并记录，通过CDP进行保存并重新挂载后，验证写入的数据是否存在（整个挂载验证过程无需停止备份保护功能）； |  |
| 2 | 数据中心防火墙 | 基本要求 | - ★功能要求必须具备防火墙、应用识别、防病毒、流量控制、入侵防御功能的硬件下一代防火墙产品； ★要求产品采用1U标准机箱，电源采用冗余双电源，默认配置接口数量至少6个千兆电口、4个千兆SFP接口； - ★防火墙吞吐量≥8Gbps，VPN吞吐量≥1.5Gbps，最大并发会话数≥200万，每秒新建连接数≥12万； 支持通过ping、tcp、dns等方式进行链路有效性探测，可根据探测结果使相应接口关闭和路由信息失效； 支持路由模式和透明模式下的各种NAT转换功能，支持包括源NAT、目的NAT转换和双向NAT转换； - 支持NAT日志记录，日志记录信息可以根据NAT类型、规则ID、源IP、端口、目的IP、转换后的IP等条件进行搜索查询； 支持基于IP地址、协议端口、应用类型的访问策略控制，支持安全策略的命中数统计、会话匹配记录和策略冗余性检测，便于日常维护管理； 支持将外网用户访问内部服务器的流量在多条出口链路上实现自动的负载分担； 支持静态、ISIS、OSPF 、BGP 、RIP等动态路由协议,支持逆向路由功能，支持基于应用类型进行选路的策略路由； 支持透明、路由模式下将多条链路带宽进行捆绑； 支持虚拟线技术，可实现二层模式下Vlan标签的转换； 支持免费ARP广播、ARP客户端认证，防止ARP攻击和ARP病毒； 要求支持H.323、SIP、FTP、TFTP、RSH、RTSP、SQL Net、HTTP、MS-RPC应用ALG； 支持GRE、GRE over IPSec、IPSEC VPN、SSL VPN； 支持抵御dns Flood、syn flood、udp flood、icmp flood、ping of death、winnuke等网络攻击，支持基于源地址、目的地址、服务协议和应用类型的会话控制功能； 支持基于应用类型进行访问控制，可以识别数据库、电子邮件、电子银行、即时通信等应用分类的流量； 支持按时间段统计整机数据流量趋势，支持按时间段统计各接口的流量趋势； 支持本地报表功能，报表可以提供对安全威胁、应用流量和用户流量的分析统计； 支持双机热备，支持A-P和A-A路由和透明模式部署，双机热备会话和配置信息同步，在设备发生切换时，保证业务不中断； 支持通过SNMP V1/2/3进行监视管理，支持标准MIB接口。 支持中、英文操作界面在同一版本上实现切换； 为保证产品系统稳定性，要求产品支持至少2个系统软件并存，以便进行系统版本的快速回滚，设备支持记录5个以上的历史配置文件，以便遇到故障后快速进行配置的回滚； 具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（增强级） 具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》（三级） 具备国家信息安全测评中心信息技术产品安全测评证书（EAL3+级别） | （1台) |
|  |  | 资质要求 | 必须提供原厂商三年的硬件保修和软件升级服务，并提供原厂商售后服务承诺函原件。 |  |
|  |  | 售后服务要求 | 1、提供原厂三年硬件保修服务包括上门免费更换备件服务； 2、如发生设备故障，需在1小时内响应，4小时内到达现场，进行故障排除。 3、提供原厂软件包括软件免费升级，软件打补丁，邮件、电话支持服务及每月一次远程巡检服务；（提供原厂技术巡检服务承诺函，并加盖原厂公章） 4、提供专业的培训，保证用户能够熟练操作； |  |
|  |  | 其它要求 | 投标产品必须严格按照招标方提供的技术参数及性能要求，进行合理的设备配置(技术架构不限)，以确保实现本次项目的建设目标，投标人须提供所投产品满足要求的承诺函（加盖公司及产品厂商公章，格式自拟；内容包括投标产品中标后7日内必须提供所投产品型号的设备到使用方实际网络环境中进行测试，逐条检验招标文件技术参数要求，任何不满足项均视为虚假应标，自动放弃中标资格，并承担相应法律责任和损失）。 |  |
| 3 | 网络版杀毒软件 | 体系架构 | 体系架构 要求采用B/S架构，由控制中心、系统中心、客户端三个模块组成防病毒体系，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理。 要求控制中心和客户端均支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019。 要求具有多级中心，且多级中心支持无限制级数级联管理，管理员身份支持跨级登陆，方便上级对下级管理，最大化减少上级服务器压力。 | （150点） |
|  |  | 安装部署 | - 安装部署 - 要求内置控制中心配置工具，可对控制中心参数进行修改配置。 - 要求客户端部署支持本地部署、网页访问部署、域推送安装方式。 - ★要求客户端安装后最多占用30M硬盘空间，最多3M的病毒库大小，日常内存占用不到10M，有效节省电脑资源。（提供安装后的截图并加盖厂商公章） |  |
|  |  | 控制中心平台管理 | - 控制中心平台管理 - 要求控制中心支持直观的展示终端信息、病毒趋势统计、病毒类型排行、病毒排行、终端危险排行等全网统计情况。并随时对网络中威胁发生的情况进行查询，能组合时间、IP、机器名、病毒名称、病毒类型等信息全方位定位、展示。 - 要求控制中心支持实时显示客户端的状态及终端基本信息，包括客户端连接状态、服务状态；终端机器名称、IP地址、MAC地址、操作系统、显卡信息、内存大小、当前版本信息和物理位置等信息，支持终端信息导出。 - 要求能够对客户端进行统一管理，统一下达指令。 - 要求支持对终端进行分组及批量分组，支持分组导入、导出。要求支持对终端进行单/多标签标记，进行部分操作，方便管理。 - 要求控制中心支持全网/以分组、标签为单位/指定某些客户端定制操作，即时/定时实现客户端三种病毒查杀模式、显示通知、关机、重启、升级等操作，并对以上操作配置详情，客户端执行情况跟踪，实现控制中心对客户端的操作监控。支持对客户端上述操作的快速定制。 - 要求支持客户端主动升级及平台即时/定时推送升级；平台支持客户端升级包上传及配置http(s)/ftp远端同步方式，更新客户端升级包，可以根据不同网络环境提供在线获取和隔离网获取相应工具。 - 要求支持单/多客户端不同管理中心迁移。 - ★要求定制策略包括病毒防御（文件实时监控、恶意行为监控、U盘保护、下载保护、邮件监控）、系统防御（系统加固、软件安装拦截、浏览器保护）、网络防御（黑客入侵拦截、对外攻击检测、恶意网站拦截、IP协议控制、IP黑名单）等，可以根据部门需求定制不同的策略。 - 要求支持全局信任区，全局信任区有信任文件路径、信任文件校验和方法，方便添加信任文件。 - 要求支持统计分析客户端上报的威胁日志，包含终端/部门/责任人危险排行统计、防御类型分布统计、病毒类型分布统计、病毒排行统计、病毒趋势统计等，要求支持管理员操作，日志记录追踪；支持控制中心-客户端交互操作，日志记录追踪，便于问题定位。 - 防病毒&漏扫 要求支持漏洞集中修复、统一修复高危漏洞、统一修复所有漏洞，并展示以做补丁和未做补丁的信息。要求支持配置补丁从控制中心下载/从外网下载两种方式 - 要求具有反病毒底层技术，反病毒引擎为本地反病毒引擎，不依赖云（联网时的病毒查杀能力与断网时的病毒查杀能力一致）。具有轻量级的病毒库，却有较强的病毒查杀能力。 - ★要求反病毒引擎具有虚拟沙盒技术，能对待扫描的PE样本应用通用脱壳和动态行为扫描技术，用较少的记录，长期、有效地检出家族性样本。要求虚拟沙盒接近真实 CPU 的执行效率和高还原度的操作系统环境仿真且具有很强的抗干扰能力。 - 要求反病毒引擎具有代码级修复能力，对寄生类恶意代码拥有完善的解决方案。 - ★要求反病毒引擎具有基于虚拟沙盒的动态行为分析，可以跟踪和记录运行在其中程序的行为，通过行为记录，可以通过启发式分析算法对程序的恶意性进行评估。 - ★要求集反病毒、主动防御、防火墙“三合一”且经过微软认证。 - ★要求具有系统加固功能，阻止某些流氓、广告程序对电脑系统的恶意篡改等行为，提供一套全方位的加固方案，保护电脑系统各个安全关键点。其中默认开启文件防护10项、注册表保护27项、危险动作拦截2项、执行防护14项、进程防护2项、病毒免疫6项。 - 要求具有软件安装拦截功能，安装软件的时候帮助用户识别软件是否是推广软件，用户可以自由选择是否需要继续安装；当有发现有推广软件正在安装时，会弹窗提示， 用户可以根据需要选择是否安装此软件。 |  |
|  |  | 防火墙协议 | - 防火墙协议 - ★要求具有黑客入侵拦截功能，检测通过网络传输的数据包中是否包含敏感入侵信息，从而一定程度上避免电脑遭到黑客入侵。直接从网络层防御Wanncry、MS 08-067等漏洞攻击 - 要求具有恶意网址拦截，访问网站时帮助用户自动分辨即将访问的网站是否存在恶意风险，如果存在风险将拦截访问行为，并告知用户，避免侵害。 - ★要求具有IP协议控制，当需要控制网络访问的具体动作，通过在IP协议层控制数据包进站、出站行为，并且针对这些行为做规则化的控制。 |  |
|  |  | 桌面管控 | - 桌面管控 - ★要求具有设备控制功能，可管控U盘、便携设备、USB无线网卡、USB有线网卡、打印机、光驱、蓝牙设备 |  |
| 4 | 蓄电池 | 具体参 数 | - 1、电池安全性能，放电性能及抗震性能良好，正常使用年限内，无电解液漏出，无电池膨胀及破裂；放电电压平稳，放电曲线平缓，涓流性能好。 - 2、电池有较强的过放电能力，常温下，完全充电状态的电池以1CA放电电阻放电3星期后，重新充电，容量恢复在75%以上。 - 3、电池有较强的充电适应能力，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。 - 4、电池大电流放电性能佳，电池在充足状态下以2CA放电5分钟，或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形。 - 5、电池容量不小于20小时率12V 100AH。 - 6、电池充满后25℃温度下内阻不大于5mΩ。 - 7、电池衰减度：每年10%以内； - 8、电池使用寿命：不小于5年； | （32节） |
| 5 | 网络安全检测服务 | 服务内容 | - 本次项目提供医院网络安全检测服务，针对整个院区网络环境进行网络结构、功能配置、自身防护等方面的测评和分析，发现网络中可能存在的安全功能缺陷、配置不安全等方面的问题。 | （一项） |
| 6 | 容灾系统规划及数据迁移技术服务 | 服务要求 | - 对医院现有（HIS/LIS/EMR/PACS）业务系统容灾备份规划部署，对医院现有（HIS/LIS/EMR/PACS）业务系统数据迁移服务。对医院现有（HIS/LIS/EMR/PACS）业务系统数据迁移时不得中断系统正常运行超过1个小时，部署完成后要求规划的容灾系统需满足医院业务系统的正常运行，并且保障业务系统数据安全。保障医院业务系统的良好运行。协助信息中心如期完成相关部门各项网络、系统对接工作。 | （一项） |

备注：

1、本报价包含成本、运输、装卸、税金等费用。

2、所报产品参数须满足谈判文件要求，不允许出现偏差。

3、供货方应免费提供技术服务。

四、合同签订及条款

## 1.合同签订

1.1成交人应按成交通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。成交人与采购人不得签订背离采购文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或成交人拒签合同，则按违约处理。

1.3如成交人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格。采购人并依法追究成交人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照采购文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期为X年。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照采购文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训（选择性条款）：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：；培训时间：；

培训方式：；

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

## 3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：

二、本合同总价：元（人民币）（大写：元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

| 名称 | 品牌/规格/型号 | 技术参数 (详细配置) | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 免费质保期 | 其它 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（人民币） | 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大写：佰拾万仟佰拾元角分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：所投产品必须免费提供备用机，在设备返厂维修或不能正常工作时提供备用。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于年月日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、安全施工要求：供方在施工中要安排专人负责，指定有资质的施工队按照国家规定严格施工，如在施工中发生一切事故由供方负责，与需方无关。

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

3、验收合格后日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

九、付款程序、方式及期限：

项目完工经相关部门验收合格，付至合同价的70%，三个月后付合同价的20%，剩余10%作为质保金，一年后无质量问题一次性付清（无息）。

十、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十一、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值10  %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

如需方违约，按合同一般条款执行。

十二、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十三、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：需方（公章）：

地址：地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：法定代表人或委托代理人（签字）：

电话：电话：

开户行：开户行：

账号：账号：

签约时间：年月日签约时间：年 月 日

- 五、谈判响应性文件基本格式

正/副本

（项目名称）

响 应 性 文 件

项目编号：温交易【2019】  号

采购编号：温政采【2019】  号

投 标 人：             （盖章）

法定代表人或授权委托人:         (签字或盖章)

投标人地址：

日    期：        年      月      日

1、谈判投标函

致：采购人（名称）

- 根据贵方项目编号为       号的              （项目名称）的竞争性谈判文件，签字代表：（法人代表）     正式授权并代表投标单位       （单位名称、单位地址） 提交以下文件正本    份和副本    份，并对之负法律责任。

- 据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方投标总价为人民币（大写）          ，（小写）      元人民币

- 2、期限（供货期）：

- 3、如果我们的响应性谈判文件被接受，我们将按竞争性谈判文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

- 4、投标供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 5、本投标自开标日起有效期为60个日历天。

- 6、投标供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或没收任何投标。

- 投标供应商名称（公章）：

- 法定代表人或授权委托人签字:

- 日   期：     年   月  日

2、第一轮报价表

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 元 人民币小写： 元 |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 期限（供货期） |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

3、货物分项报价一览表

| 投标商：（此处填名称并盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目：（此处填项目名称）金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参数或要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件：1、 2、 3、 法定代表人或授权委托人签字（公章）： |  |  |  |  |  |  |  |

年    月   日

4、技术规格和商务条款偏差表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（公章）

| 序 号 | 招标文件技术 要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术 响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

日期：          年     月      日

注：1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致，其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

5、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年   月   日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月日

6、法定代表人授权委托书

- 本授权委托书声明：___________（姓名）系__________________________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_______________________________（单位名称）的_________ （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加_____________________项目的投标活动。

- 代理人在投标、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书自出具之日起生效。

- 代理人无权转让委托权。特此委托。

- 投标供应商代表：              性别：       身份证号：

- 单位：                    部门：           职务：

- 详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

- 法定代表人签字和盖章：

- 投标单位公章：

- 日        期：___________年_____月_____日

- 附:授权委托人身份证复印件

7、投标人基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 年龄 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 投标单位可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 |  |  |  |  |  |

8、服务承诺及优惠条件

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标供应商名称 |  |

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日      期：      年     月    日

9、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在    （投标项目名称）    投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字）

法人授权代表（签字）

（公章）

年   月  日

10、无行贿犯罪记录承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方在（项目名称）招投标过程中所涉及的包括企业法人、法定代表人、授权委托人、近三年内均无行贿犯罪记录。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：  （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：  （签字）

年        月        日

11、投标承诺函

我单位对                                   项目（项目编号：    采购编号：       ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到中标通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

              投标单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

12、资 格 证 明 文 件

营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照）

ITSS 信息技术服务三级以上（含）证书和CCRC 信息系统安全集成服务三级以上（含）证书

法定代表人（负责人）证明或法定代表人授权委托书及委托人本人身份证

“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果的网站截图（投标单位需提供网站查询截图，加盖企业公章）

无行贿犯罪记录承诺书原件

依法缴纳的税收证明、依法缴纳社会保障资金的证明

财务状况报告（谈判会日前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或会计事务所出具的审计报告）

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

注：1.开标日期前六个月内注册的投标人可不提供依法缴纳社会保障资金证明、依法缴纳的税收证明、财务状况报告。

2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

以上复印件必须加盖单位公章

## 第二轮报价表（仅限于谈判现场填写）

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 人民币大写： 元 人民币小写： 元 |  |  |
| 质量 |  |  |  |
| 期限（供货期） |  |  |  |
| 优惠条件 |  |  |  |
|  | 说明： 1、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。 |  |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年    月   日

说明：第二轮报价表加盖公章后现场填写，然后交与谈判小组。